КОНКУРСное задание  «Обработка листового металла»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ    (  2020-2021 гг)

СОГЛАСОВАНО :

- КАМИН-МАНГАЛ.

- Группа( основная 16-22 года)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	Общие инструкции	4

3.	Механическая резка	6

4.	Инструкция по сверлению	6

5.	Гибка и формовка	6

6.	Инструкция по сварке	6

7.	Дополнительный материал	7

8.	Оценка функциональности	7

9.	Критерии оценки	7

9.1 	точность измерения	7

9.2 	техническое мастерство	7

9.3	сверление	7

9.4	видысврки	8

9.5 	внешний вид и точность сварки	8

9.6 	сборка	8

9.7	формовка  и гибка	8

10. Общий вид	8

11.	 Инструкции по выполнению.	9

МОДУЛЬ 1 – Работа в программе КАД……………………………………………………………………………          9

МОДУЛЬ 2 – Изготовление рамы и поддона в сборе 	9

МОДУЛЬ 3 – Изготовление  стенок ,ножек,козырька топки и Зонта с основанием   . ПОЛНАЯ СБОРКА   	10

МОДУЛЬ 4 - Поиск дефектов и их устранение . Подготовка инструмента .

12.Внешний вид и примерные габаритные размеры 	12

- ВВЕДЕНИЕ

Данный документ представляет собой руководство и правила, чтобы Конкурсанты успешно изготовили конкурсное задание

Он не охватывает все ситуации, которые могут возникнуть во время соревнований.

Возникшие проблемы сомнения неописанные в данном документе у участника или эксперта  должны быть рассмотрены  с составлением протокола  и лица задавшие вопрос должны быть  проконсультированы ГЭ/ЗГЭ   в режиме онлайн  просмотра или же по телефону, В случае  нахождения ошибок и недочетов  ГЭ обязан принять меры к их исправлению и довести до всех участников и экспертов.

- Общие инструкции

Все конкурсанты и эксперты должны знать содержание данного Конкурсного задания (КЗ).

Конкурсное задание носит индивидуальный характер.!

Для выполнения конкурсного задания даётся 16 часов*, которые делятся согласно СМП на 3 дня  С1-С2и С3.   16 часов включают в себя 1 час  работы в программе КАД(1 модуль КЗ) и 15 часов  для выполнения других модулей .  перед выполнением 1 модуля   даётся  10 мин для подготовки выполнения модуля (данные 10 мин не входят в основное время), в течение этих 10 минут  Конкурсанты могут разложить чертежи задать какие либо вопросы  по   содержанию чертежа, так же настроить графическую программу проверить ее работоспособность Оставшиеся 15 часов*будут разделены на остальные дни отборочного чемпионата в соответствие с СМП. С учетом  3х рабочих дней.

Конкурсное задание состоит из 4-х модулей*.

После того, как Конкурсант завершил модуль, он должен сказать «СТОП», позиции СТОП  эксперты должны зафиксировать время и технический эксперт  относит изделие  в  место   для готовой продукции   При необходимости ГЭ проводит кодировку .  Изделие   должен отнести  технический или Главный  эксперт  с привлечением  участника , после чего вход в комнату  или приближение  к изделию запрещён. Если при проведении оценки задания выяснится что участник не выполнил в полном объеме модуль или сделал это не в соответствии с чертежом (исключение  проведение полной сборки и отделки изделия выполнение операций для придания привлекательного внешнего вида.  При этом он  не нарушил  общие габариты и размеры) то бонусный бал за соответствие времени участнику не даётся.

В случае отклонения от чертежа при измерении критерий данные измерения могут быть обнулены или уменьшены  минимум на 50 % от максимальных баллов( зависит от решения экспертов. Протокол)

Если оборудование на площадке недоступно или занято и конкурсант не может выполнять по данному модулю задание, то он имеет право начать делать другой модуль, но при этом он должен уведомить  технического эксперта и получить от него  разрешение.

1 Модуль работа в КАД - выполняется в течении 1 часа

- Участники  выполняют в программе Автокад или КОМПАС  раскрой  листового метала  согласно предложенным чертежам при этом на чертеже - раскрое не должно быть не каких посторонних линий и размеров у каждого раскроя чертежа есть свое название согласно названия в рамке , начерченный контур детали должен быть замкнут обязательно  в противном случае ставиться 0 баллов   за чертеж  При написании названия чертежа необходимо указать количество таких деталей .Так же  участник выполняет  максимально экономичную раскладку деталей на листе металла    ( В программе)  импровизированный лист  шириной 1250 мм   а длинна не ограничена При раскладке детали не должны касаться друг друга . Касание деталей   обнулят результат участника  ( ЗАЗОР МЕЖДУ ДЕТАЛЯМИ БУДЕТ УТОЧНЕН В ДЕНЬ С-1) и завершив раскладку  сохраняет ее в папке отдельным файлом  После того как участник выполнил все чертежи -раскрои  и завершил раскладку  он говорит СТОП .  эксперт фиксируют время  выполнение  . Далее участник по разрешению  ГЭ переходит к выполнению 2 модуля. ,  Если в дальнейшем выяснится что учасник не выполнил все чертежи деталей или не все детали в раскладке то он получает  )

- Модуль 2.  Изготовление рамы и корыта камина. Необходимо изготовить раму камина  далее изготовить корыто которое должно свободно вставляться в раму, крепить раму и корыто между собой не нужно! Также необходимо изготовить направляющие для ножек и установить их на раму Согласно чертежа .участник выполняет модуль в течении  4 часа  30 минут *.

Модуль 3.Изготовление  Стенок ,Ножек ,Козырька – Топки  и  Флюгарки  с основанием ( ….. допустимы 30 % изменения) ПОЛНАЯ СБОРКА

- -   Выполнение  Модуля необходимо начать с изготовления флюгарки и после окончания её сборки необходимо сказать СТОП и сдать готовое изделие на проверку   и только поле этого перейти к изготовлению других частей изделие в любом порядке. Необходимо изготовить  боковые, передние и заднюю стенки собрать их  установив на раму также  необходимо изготовить  4 ножки и установить их . Изготовить  Флюгарку топки с основанием , данная конструкция должна быть съемной  должен. Весь модуль выполняется 8 часов*

Модуль 4 . Поиск дефектов из устранение . Подготовка инструмента .  Участнику необходимо провести измерения согласно чек листа  и сравнить номинальные размеры с  необходимыми , далее найти дефекты и попробовать их устранить при этом ему необходимо подготовить   инструмент ( сверло ,зубило  итд..)  для работы с определённым металлом.  Модуль  выполняется   по времени до  1 часа .

Весь материал, предоставленный для изготовления конкурсного задания, должен быть точно проконтролирован Конкурсантом. В случае не согласия с размерами и характеристиками  участник должен заявить об этом до начала выполнения модуля.

Конкурсанту не разрешается повреждать поверхность или приваривать что-либо к поверхности рабочего стола. Рабочий стол не нужно рассматривать как «наковальню кузнецов».

Чистящие средства, находящиеся в рабочей зоне стола, предназначены только для очистки стола. Эти чистящие средства не должны быть использованы для конкурсного задания.

Конкурсное задание должно быть выполнено в соответствие с инструкциями по изготовлению, приведёнными в таблицах на страницах с 8 по 16.

- МЕХАническая резка

Механическая резка может быть использована в следующих случаях:

Резка при помощи механического режущего устройства (шлифовальный станок).

Обрезная ленточная пила.

Напильник/ножовка.

Открытые кромки не могут быть доработаны (за исключением снятие заусенец) или зачищены для проведения измерений, в противном случае выставляется оценка (0.0).

Трубы, прутки, тавры, полые профили и т.д. должны быть напилены или нарезаны механически.

Открытые кромки не могут быть доработаны или зачищены для проведения измерений, в противном случае выставляется оценка (0.0).

Внимание:

Кромки  в   состоянии  поставки не могут использоваться внеобработанном виде при изготовлении и конкурсного задания, за исключением случаев, когда они скрыты (не являются свободными).

- инструкция по сверлению

Все отверстия, полученные сверлением, имеют допуски по размерам от ± 0,1 до ± 0,25 мм (см. образец).

Поскольку измерение не может быть осуществлено из центра отверстия, измерение должно осуществляться от внутренней кромки отверстия плюс диаметр по чертежу.

Оценки не будут выставляться деталям, в которых диаметр просверленных отверстий больше/меньше, чем указан на чертеже, а так же в случае, если отверстие было деформировано зачисткой или иной доработкой. См. критерии оценки, сверление.

Внимание:

Конкурсант имеет право повторно просверлить отверстия, в случае, если они были просверлены неправильно. Неправильно просверленные отверстия могут быть доработаны сваркой с зачисткой поверхности заподлицо. Внутри просверленного отверстия не допускается локально использовать сварку для достижения необходимого размера. В этом случае оценки за работу выставляться не будут.

- гибка и формовка

Для гибки плоской поверхности заготовки будет использованкак  механический ручной листогиб так и листогиб с ЧПУ :. Всю работу на листогибе выполнять согласно инструкции  работы на данном станке.

Если какая-либо кромка была повреждена при гибке или кромки имеют трещины, выставляются оценки (0.0)

- инструкция по сварке

Все сварные швы выполняются согласно чертежу,  швы должны быть симметричные.

Невыполнение 100 % сварочных швов, указанных на чертежах каждого модуля, приведёт к тому, что Конкурсант получит не полный бал за количество сварных прихваток . За несоблюдение размера, внешний вид или несоответствие типу сварки, указанному на чертеже. Также будет занижена оценка за качество сварных соединений .

Оценки (0.0) за количество ивнешнийвидсварныхшвовбудутвыставленывтомслучае, если швы будут срезаны или счищены заподлицо.

При сварке сварные швы могут быть очищены щёткой, наждачной бумагой (механической или ручной), при этом валик/профиль шва должен быть видимым.

- дополнительный материал

- Из оценок Конкурсантов будут вычитаться баллы за любое дополнительное использование заготовок (которые указаны в листе материалов), которые потребуются для завершения конкурсного задания     из-за  потери, повреждения или некорректной работы Конкурсанта.

- Если к какой-либо из частей конкурсного задания была приварена ненужная заготовка, либо  просверлены отверстия, это также рассматривается как дополнительный материал (за исключением момента, когда будет завершаться 4 модуль и будет сдаваться готовое задание).При завершении 4 модуля допускается любая отделка и фантазия,которая  не влечет изменения  измеряемых величин.

- Конкурсант так же должен отвечать за любые заготовки, поставляемые раскроенными на лазере, а так же болты/гайки/шайбы: в случае, если они будут утеряны, или смонтированы не на своём месте, Конкурсант теряет по 1 баллу за каждый подобный факт.

- Любые болты и крепёжные изделия, которые были повреждены, также должны быть заменены, и Конкурсант теряет по 1 баллу за каждую подобную деталь.

- Оценка функциональности

Функциональности определяется по следующим критериям:

- Позиция 1:  Корыто легко извлекается из рамы .

- Позиция 2:  Крышка дымохода снимается  и устанавливается на камин

- Позиция 3: Ножки  снимаются и устанавливаются обратно

- Позиция 30% изменений………….___________________________________________________

- Критерииоценки

9.1 	точностьизмерения

Проверяетсяпоколичествуположению, указанномуначертеже, суказаннымидопусками. Если точность была достигнута с нарушением инструкций по изготовлению (минимальный допуск  в соответствии с чертежом если он не соответствует этим показателям   и размеры более или менее  этого допуска  выставляются минимальные оценки (0.0). При работе в программе КАД.)

Допуски  при работе УШМ  могут быть от +- 0,5 мм до +-1 мм в зависимости от первичности размера.

9.2 	техническоемастерство

Плоскостность, прямоугольность и параллельность в соответствие с допусками определенными в день С-1

9.3	сверление

Правильный размер отверстия и заусенцы.

Запрещается доработка, шлифовка или деформирование отверстий. Заусенцы из всех просверленных и зенкованных отверстий должны быть удалены. Размер резьбы должен соответствовать указанному на чертеже допуску. См. инструкцию по сверлению.

9.4	видысварки

Тип сварки должен соответствовать указанному на чертеже. Сварные швы симметричны и соответствуют стандарту ISO 2553.  ПРИМЕР

ГДЕ     Особое внимание  обозначениям

- 135 – сварка полуавтоматом.

- 60 – примерное расстояние между прихватками

- 10 – примерная длинна прихватки

- 7 – количество прихваток

- вид соединения свариваемых деталей

9.5 	внешний вид и точность сварки

Сварные швы должны иметь однородный профиль, размер сварного шва указан на чертеже  и обговаривается в день С-1  и входит в 30 % изменения. Швы должны иметь гладкую поверхность количество швов (прихваток)указанным на чертеже. Сварные швы недолжны иметь визуальных дефектов (включения, поры, не провар, трещины, следы шлака и брызг). Швы должны симметрично располагаться (симметричность определяется визуально ,при необходимости используется измерительный инструмент, допуск определяется экспертами). В случае если швы выполнены не симметрично и не в соответствии с требованиями чертежа, срезаны или зачищены заподлицо ,то участник за данный критерий КАЧЕСТВО  получает )0,0 б.

- КОЛИЧЕСТВО  СВАРНЫХСОЕДИНЕНИЙ   Если количество швов не соответствует заранее оговоренному количеству в день С-1 и  в соответствии с чертежом, то за каждый лишний или не достающий шов участник получает минус долю от общего балла.

9.6 	сборка

Расположение, выравнивание сборка частей должны соответствовать допускам: первичный размер от 1 мм вторичный от 2 мм( в соответствии с критериями) ТАКЖЕ ОБГОВАРИВАЮТСЯ ДОПУСКИ В С-1  иначе  должны быть в соответствии с чертежом.

  - формовка  игибка

Гибка и формовка осуществляется с помощью механических станков  для гибки и вальцевания при придании формы учитывается толщина металла. Данный показатель определяется по качеству загиба углов и диаметру или радиусу окружности.

- общий вид

Общий внешний вид и законченное конкурсное задание не допускает наличия заусенцев, острых кромок,  и сварочных брызг. Сборка должна быть выполнена в соответствии требованиям чертежа. Присутствие лишних элементов несущих эстетичность завершенному виду приветствуется при оценке внешнего вида. Если данные элементы влияют на измеряемые критерии или из-за них невозможно произвести измерения, то за критерии выставляется 0.0

- инструкции по выполнению.

МОДУЛЬ 1 Работа в программе КАД

| СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер по чертежам № | Название чертежа. | Необходимо выполнить | Требуемое кол-во, шт. |
| 01* | Часть рамы 1 | Чертежи выполняются в программе КАД( без осевых и штрихпунктирных линий и указателей размера) Далее сохраняется в Папку которая расположена на рабочем столе и носит название фамилии участника. Так же в название чертежа,указывается количество деталей , а само название носит название чертежа указанного в деталировке или на штампе чертежа. Если Конкурсант не выполнил хотябы одно из выше перечисленных условий то результат в баллах сокращается на половину за каждый чертёж . | 2 |
| 06* | Часть рамы 2 |  | 2 |
| 02* | Задняя стенка |  | 1 |
| 03 * | Боковая стенка |  | 2 |
| 04* | Передняя часть |  | 1 |
| 05* | Передние стойки |  | 2 |
| 07* | Корыто |  | 1 |
| 10* | Планка( козырек) |  | 1 |
| 11* | Основание крышки Зонта |  | 1 |
| 12 * | Крышки Зонта |  | 2 + 2 |
| 08* | Направляющая для ножки |  | 4 |
| 09* | Ножка |  | 4 |

МОДУЛЬ 2 – Изготовление рамы с направляющими для ножек  и  корыта .

| СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТЬ № | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛ | Требуемое кол-во, шт. |
| 2.1 | Часть рамы 1 | Сталь СТ3 холодный кат толщина 1.2 мм размер листа 1250 на 1250 | 2 |
| 2.2 | Часть рамы 2 |  | 2 |
| 2.3 | Корыто |  | 1 |
| 2.4 | Направляющие для ножек |  | 4 |

| ИНСТРУКЦИИПОРАЗМЕТКЕ И РЕЗКЕ ЗАГОТОВОК ДЛЯ МОДУЛЯ ДВА |  |
| --- | --- |
| ЧАСТЬ № | ОПИСАНИЕ |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | Для резки используются имеющиеся в Тулбоксе и предоставленные организатором УШМ и Электроножницы . Модели и марки не ограничены условие диаметр диска 125мм Для выполнения ровного реза ЗАПРЕЩАЕТСЯиспользовать Специальные привезенные инструменты и приспособления Использование подручного материала разрешается Во время гибки металла для выдержки угла разрешается использовать свои измерительные инструменты и изготовленные во время выполнения конкурсного задания шаблоны |

2.8

| ИНСТРУКЦИИПОРАЗМЕТКЕ И РЕЗКЕ ЗАГОТОВОК ДЛЯ МОДУЛЯ ДВА |  |
| --- | --- |
| ЧАСТЬ № | ОПИСАНИЕ |
| Модуль 2 | Для изготовления заготовок может использоваться стол и предоставляемые инструменты. В том числе и свои из Тулбокса Все части сдаются в сборе. Как единое целое Проведение гибки составных частей обсуждается в день С-1 . |

МОДУЛЬ 3 – Изготовление  стенок камина крышки и ножек . ПОЛНАЯ СБОРКА

| СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТЬ № | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛ | Требуемое кол-во, шт. |
| 3.1 | Боковая стенка | Сталь СТ3 холодный кат толщина 1.2 мм | 2 |
| 3.2 | Передняя часть |  | 1 |
| 3.3 | Задняя стенка |  | 1 |
| 3.4 | Передние стойки |  | 2 |
| 3.5 | Основание для крышки ( зонта) |  | 1 |
| 3.6 | Части Крышки ( Зонта) |  | 4 |
| 3.7 | Стойки для крепления крышки (Зонта ) |  | 4 |
| 3.8 | Ножки |  | 4 |

| ИНСТРУКЦИИПОРАЗМЕТКЕ И РЕЗКЕ ЗАГОТОВОК ДЛЯ МОДУЛЯ ТРИ |  |
| --- | --- |
| ЧАСТЬ № | ОПИСАНИЕ |
| 3.1 -3.3 | Отрезаются УШМ в размер в соответствии с чертежом . Соединение продольных и поперечных балок выполнятся с помощью Сварки полуавтоматом в соответствии чертежу |
| 3.4-3.8 | Отрезаются УШМ в размер в соответствии с чертежом,далее выполняется гибка либо вальцевание на соответствующих станках и сборка с помощью сварки |
| 3.11 | С помощью необходимого инструмента выполнить резьбовое соединение ( либо другое соединение оговоренное в день С-1) |

- МОДУЛЬ 4  Поиск дефектов их устранение и подготовка инструмента

- ( варианты задания прилагаються но регионы в праве  предложить свой вариант задания  единственное условие  Доля оценок не  может превышать 7-8  баллов ) и время выполнения не более 1-2 часов .

| ИНСТРУКЦИИ по выполнению модуля |  |
| --- | --- |
| ЧАСТЬ № | ОПИСАНИЕ |
| 1 | Провести измерения все заданных в дефектовке размеров |
|  | Сравнить измеренные размеры и идеал,найти дефекты , устранить их |
|  | Заточить или подготовить необходимый для устранения инструмент |

- ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ . ( Автор  Безгин Алексей  - эксперт Ярославская область)

- ИДИАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ                                                                                Бракованная  деталь

- *- позиции которые могут быть изменены.

Все размеры на сборочном чертеже  ниже примерные ,и носят рекомендательный характер ( допустимы ошибки и не соответствия)  Размеры без ошибок и обязательные к исполнению участник получит в день С-1

ФОТО  камина –мангала